ADAS Collision Avoidance

CAPL Node Reference Guide

Team FLOW

Project: ADAS_CollisionAvoidance.dbc

CANoe Version: 12+  |  CAPL 3.0

# 1. 노드 개요

프로젝트에 포함된 9개의 CAPL 노드와 sysvar 연동 방식을 정리한 전체 개요입니다.

| 노드명 | 파일명 | TX 메시지 | RX 수 | sysvar | 역할 요약 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADAS_ECU | ADAS_ECU.can | 5 (cyclic+event) | 6 | 6 | ADAS 메인 로직, 상태머신, 센서퓨전, TTC 계산, AEB/회피 제어 |
| SimulatorNode | SimulatorNode.can | 1 (20ms) | 4 | 4R/4W | 운전자 입력 시뮬레이션, ADAS 상태 수신 → sysvar 업데이트 |
| SensorECU_Radar | SensorECU_Radar.can | 1 (20ms) | 0 | 5R+3FI | 레이더 센서 시뮬, Drop/Delay Fault Injection 지원 |
| SensorECU_Camera | SensorECU_Camera.can | 1 (50ms) | 0 | 6R+3FI | 카메라 센서 시뮬, 차로가용 정보, Drop/Delay 지원 |
| ChassisECU | ChassisECU.can | 1 (100ms) | 2 | 3R/1W | 차량 동역학 시뮬, 패널 Speed Override, Gear/IGN 제어 |
| EPS_ECU | EPS_ECU.can | 1 (50ms) | 1 | 1R/3W | 조향각 추종 시뮬, FaultInject sysvar 양방향 연동 |
| ESC_ECU | ESC_ECU.can | 1 (50ms) | 2 | 4W | AEB 수신 시 제동 개입, 휠속도 시뮬레이션 |
| HMI_ECU | HMI_ECU.can | 없음 (RX 전용) | 5 | 없음(바인딩) | 경고 표시, Write 창 출력, 패널은 sysvar 직접 바인딩 |
| DiagnosisECU | DiagnosisECU.can | 없음 (RX 전용) | 3 | 없음(읽기) | DTC 누적 기록, Fault 지속시간 측정, 측정종료 리포트 |

## 1.1 sysvar 표기 설명

| 표기 | 의미 |
| --- | --- |
| R (읽기) | 패널 또는 외부에서 설정한 값을 CAPL이 on sysvar 핸들러로 읽어 내부 변수에 반영 |
| W (쓰기) | CAPL 내부 연산 결과를 sysvar에 기록 → 패널 Indicator/Gauge가 실시간 표시 |
| FI (Fault Injection) | Sim::FaultInject 네임스페이스 — Drop Rate, Delay 등 통신 이상 시뮬레이션용 |
| 바인딩 | HMI_ECU처럼 CAPL이 직접 sysvar를 읽/쓰지 않고, CANoe 패널 Indicator가 sysvar에 직접 바인딩되는 방식 |

# 2. sysvar 네임스페이스 레퍼런스

CANoe Tools > System Variables에서 정의하는 모든 변수의 목록, 타입, 범위, 담당 노드를 정리합니다. 임포트 파일: ADAS_CollisionAvoidance.sysvar

| Sim::Driver (SimulatorNode (읽기)) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 변수명 | 타입 | 범위 | 초기값 | 단위 | 설명 |
| SteeringTorque | float | -100.0 ~ 100.0 | 0.0 | Nm | 운전자 조향 토크. abs ≥ 3Nm 시 Override 자동 ON |
| BrakePressure | int | 0 ~ 100 | 0 | % | 브레이크 페달 압력. >10% 시 Override 자동 ON |
| AccelPedal | int | 0 ~ 100 | 0 | % | 가속 페달 개도율 |
| Override | int | 0 / 1 | 0 | — | 0=Override 없음, 1=운전자 Override 활성. 0으로 설정 시 토크/브레이크 동시 초기화 |
| Sim::Radar (SensorECU_Radar (읽기/쓰기)) |  |  |  |  |  |
| 변수명 | 타입 | 범위 | 초기값 | 단위 | 설명 |
| Distance | float | 0.0 ~ 250.0 | 120.0 | m | 레이더 감지 거리. 정상 상태에서 자동 감소 → sysvar 역방향 업데이트 |
| RelativeSpeed | float | -200.0 ~ 200.0 | -30.0 | km/h | 접근 속도 (음수=접근, 양수=이격) |
| Status | int | 0 ~ 2 | 0 | — | 0=OK, 1=Degraded, 2=Fault |
| ObjectType | int | 0 ~ 3 | 1 | — | 0=없음, 1=차량, 2=보행자, 3=미상 |
| FaultInject | int | 0 / 1 | 0 | — | 1 설정 시 Status를 즉시 Fault(2)로 변경, 0 복귀 시 OK(0) 복원 |
| Sim::Camera (SensorECU_Camera (읽기)) |  |  |  |  |  |
| 변수명 | 타입 | 범위 | 초기값 | 단위 | 설명 |
| Distance | float | 0.0 ~ 250.0 | 115.0 | m | 카메라 감지 거리 |
| ObjectDetected | int | 0 / 1 | 1 | — | 0=객체 없음, 1=객체 감지 |
| LeftLaneAvail | int | 0 / 1 | 1 | — | 좌측 차로 변경 가능 여부 |
| RightLaneAvail | int | 0 / 1 | 0 | — | 우측 차로 변경 가능 여부 |
| LaneWidth | float | 0.0 ~ 6.0 | 3.5 | m | 차로 폭 |
| Status | int | 0 ~ 2 | 0 | — | 0=OK, 1=Degraded, 2=Fault |
| Sim::Vehicle (ChassisECU (읽기/쓰기)) |  |  |  |  |  |
| 변수명 | 타입 | 범위 | 초기값 | 단위 | 설명 |
| Speed | float | 0.0 ~ 250.0 | 80.0 | km/h | 차량 속도. 0이면 동역학 계산값 사용, >0이면 패널 직접 입력 모드. 동역학 모드에서는 ChassisECU가 역방향 업데이트 |
| Gear | int | 0 ~ 3 | 3 | — | 0=P, 1=R, 2=N, 3=D |
| IGN | int | 0 / 1 | 1 | — | 0=시동 OFF(Speed도 0으로 리셋), 1=시동 ON |
| Sim::FaultInject (SensorECU_Radar / SensorECU_Camera (읽기)) |  |  |  |  |  |
| 변수명 | 타입 | 범위 | 초기값 | 단위 | 설명 |
| RadarDropEnable | int | 0 / 1 | 0 | — | 1=레이더 메시지 랜덤 Drop 활성화 |
| RadarDropRate | int | 0 ~ 100 | 0 | % | Drop 확률. 20이면 약 20%의 송신 주기를 건너뜀 |
| RadarDelayMs | int | 0 ~ 500 | 0 | ms | 송신 지연. tmr_RadarDelay 타이머로 구현 |
| CameraDropEnable | int | 0 / 1 | 0 | — | 1=카메라 메시지 랜덤 Drop 활성화 |
| CameraDropRate | int | 0 ~ 100 | 0 | % | Drop 확률 |
| CameraDelayMs | int | 0 ~ 500 | 0 | ms | 송신 지연 |
| Status::ADAS (ADAS_ECU (쓰기) / SimulatorNode (쓰기보조)) |  |  |  |  |  |
| 변수명 | 타입 | 범위 | 초기값 | 단위 | 설명 |
| SystemState | int | 0 ~ 4 | 0 | — | 0=Standby, 1=Armed, 2=Risk, 3=Evasive, 4=FailSafe. changeState() 호출 시 업데이트 |
| TTC | float | 0.0 ~ 99.9 | 99.9 | s | Time-To-Collision. runAssessment()에서 갱신, 99.9=위험 없음 |
| CollisionRisk | int | 0 ~ 2 | 0 | — | 0=없음, 1=경고(TTC≤2.5s), 2=위험(TTC≤1.5s) |
| EvasionDir | int | 0 ~ 2 | 0 | — | 0=없음, 1=좌측 회피, 2=우측 회피 |
| SensorFusionValid | int | 0 / 1 | 1 | — | 0=센서 퓨전 무효(disagreement 또는 dual fault), 1=유효 |
| FailSafeCode | int | 0 ~ 4 | 0 | — | 0=정상, 1=SensorDegraded, 2=SensorFault, 3=CommTimeout, 4=CompositeFault |
| Status::EPS (EPS_ECU (쓰기)) |  |  |  |  |  |
| 변수명 | 타입 | 범위 | 초기값 | 단위 | 설명 |
| Ready | int | 0 / 1 | 0 | — | EPS 준비 상태. Fault 시 0으로 자동 변경 |
| ActualAngle | float | -30.0 ~ 30.0 | 0.0 | deg | 실제 조향각. 50ms마다 0.5deg씩 목표각 추종 |
| Fault | int | 0 / 1 | 0 | — | EPS 고장 플래그. ±30deg 범위 초과 시 자동 1 |
| Status::ESC (ESC_ECU (쓰기)) |  |  |  |  |  |
| 변수명 | 타입 | 범위 | 초기값 | 단위 | 설명 |
| Active | int | 0 / 1 | 0 | — | ESC/AEB 개입 활성 여부 |
| Intervention | int | 0 ~ 3 | 0 | — | 0=없음, 1=Light, 2=Medium, 3=Full |
| WheelSpeedFL | float | 0.0 ~ 250.0 | 0.0 | km/h | 전좌 휠속도 (Vehicle_Speed × 0.99) |
| WheelSpeedFR | float | 0.0 ~ 250.0 | 0.0 | km/h | 전우 휠속도 (Vehicle_Speed × 1.01) |
| Status::HMI (ADAS_ECU (쓰기) / SimulatorNode (쓰기보조)) |  |  |  |  |  |
| 변수명 | 타입 | 범위 | 초기값 | 단위 | 설명 |
| FCW_Warning | int | 0 / 1 | 0 | — | 전방 충돌 경고 활성 (Risk 상태 진입 시) |
| AEB_Warning | int | 0 / 1 | 0 | — | AEB 작동 경고 |
| FailSafe_Warning | int | 0 / 1 | 0 | — | FailSafe 상태 진입 경고 |
| Override_Warning | int | 0 / 1 | 0 | — | 운전자 Override 감지 경고 |
| WarningLevel | int | 0 ~ 3 | 0 | — | 0=없음, 1=낮음, 2=보통, 3=높음 |
| Ctrl::EPS (EPS_ECU (읽기/쓰기 양방향)) |  |  |  |  |  |
| 변수명 | 타입 | 범위 | 초기값 | 단위 | 설명 |
| FaultInject | int | 0 / 1 | 0 | — | 1=EPS Fault 강제 주입. EPS_ECU가 FaultInject=1을 읽으면 Ready=0, Fault=1로 설정. 반대로 조향각이 ±30deg 초과 시 EPS_ECU가 이 sysvar를 1로 자동 set |

# 3. 노드별 상세 레퍼런스

## 3.1 ADAS_ECU

ADAS_ECU 메인 로직 / 상태머신 / 센서퓨전 / AEB

### ▶ TX 메시지

| 메시지명 | ID (hex) | 주기 | TX 조건 | 신호 (주요) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADAS_SteeringCommand | 0x300 | 20ms | 항상 (Evasive 상태 시 유효 데이터) | Target_SteeringAngle, Steering_Direction(0~2), Steering_Active, Steering_Torque |
| ADAS_BrakeCommand | 0x310 | 20ms | 항상 (AEB 활성 시 유효 데이터) | AEB_Active, AEB_Level(1~3), Target_Deceleration(factor 0.01) |
| ADAS_SystemStatus | 0x320 | 100ms | 항상 | System_State(0~4), TTC_Value(factor 0.01), CollisionRisk, SensorFusion_Valid, Evasion_Direction |
| ADAS_DiagnosticStatus | 0x330 | 이벤트 | enterFailSafe() 호출 시 | FailSafe_Code(1~4), DTC_Present, DTC_Code(0xA001~A004), Radar_Timeout, Camera_Timeout |
| HMI_Warning | 0x400 | 이벤트 | Risk/FailSafe 전이 시 | FCW_Warning, AEB_Warning, FailSafe_Warning, Warning_Level(0~3) |

### ▶ RX 메시지

| 메시지명 | ID (hex) | 주기 | 처리 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| RadarSensorData | 0x100 | 20ms | Watchdog 200ms 리셋, gRadarDist/RelSpd/Status 업데이트 → runFusion() → runAssessment() → runFSM() |
| CameraSensorData | 0x110 | 50ms | Watchdog 200ms 리셋, gCamDist/Status/LeftLane/RightLane 업데이트 → runFusion() → runAssessment() → runFSM() |
| VehicleStatus | 0x200 | 100ms | gVehSpeed/Gear/IGN 업데이트 → runFSM() |
| DriverInput | 0x210 | 20ms | gSteerTorque/BrakePressure/Override 업데이트. Override=1 && 상태=Evasive이면 즉시 Standby 전이 |
| EPS_Status | 0x410 | 50ms | gEPS_Ready/Fault 업데이트. Evasive 중 EPS_Fault=1이면 enterFailSafe(2) |
| ESC_Status | 0x420 | 50ms | gESC_Ready 업데이트 |

### ▶ sysvar 연동

| sysvar 경로 | 방향 | 트리거 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| Status::ADAS::SystemState | W | changeState() | 0~4 상태값 업데이트 |
| Status::ADAS::TTC | W | runAssessment() | 계산된 TTC (s) 업데이트 |
| Status::ADAS::CollisionRisk | W | runAssessment() | 0=없음, 1=경고, 2=위험 |
| Status::ADAS::EvasionDir | W | decideEvasion() | 0=없음, 1=좌측, 2=우측 |
| Status::ADAS::SensorFusionValid | W | runFusion() | 0=무효, 1=유효 |
| Status::ADAS::FailSafeCode | W | enterFailSafe() / 복구 | 0=정상, 1~4=고장코드. 복구 시 0으로 복원 |
| Status::HMI::FCW_Warning | W | sendFCWWarning() | Risk 진입 시 1 설정 |
| Status::HMI::AEB_Warning | W | sendFCWWarning() / sendFailSafeWarn() | AEB 활성 시 1 |
| Status::HMI::FailSafe_Warning | W | sendFailSafeWarn() | FailSafe 진입 시 1 |
| Status::HMI::WarningLevel | W | sendFCWWarning() / sendFailSafeWarn() | Risk 시 CollisionRisk 값, FailSafe 시 3 |

### ▶ 핵심 변수

| 변수명 | 타입 | 초기값 | 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gSystemState | int | 0 | 0~4 | 현재 상태머신 상태 |
| gFusedDist | float | 250.0 | 0~250 m | 퓨전 거리. Radar×0.6+Camera×0.4 (둘 다 OK), 단독 사용, 또는 250(퓨전 불가) |
| gTTC | float | 99.9 | 0~99.9 s | Time-To-Collision = gFusedDist / (-gRadarRelSpd/3.6) |
| gSensorValid | int | 1 | 0/1 | 퓨전 유효 여부. Disagreement(차이>20m) 또는 양쪽 Fault 시 0 |
| gEvasionAllowed | int | 0 | 0/1 | 회피 조건 5가지 모두 충족 시 1. decideEvasion() 내부에서 결정 |
| gAEB_Active | int | 0 | 0/1 | AEB 활성 플래그 |
| gTargetDecel | float | 0.0 | 0~9 m/s² | 목표 감속도. Level1=2.0, Level2=5.0, Level3=9.0 m/s² |
| gFailSafeCode | int | 0 | 0~4 | 현재 FailSafe 원인 코드 |
| gRadarTimeout / gCamTimeout | int | 0 | 0/1 | 200ms Watchdog 만료 시 1. 메시지 수신 시 0으로 리셋 |

### ▶ 타이머

| 타이머명 | 주기/만료 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| tmr_Steering | 20ms | ADAS_SteeringCommand (0x300) 주기 송신 |
| tmr_Brake | 20ms | ADAS_BrakeCommand (0x310) 주기 송신 |
| tmr_Status | 100ms | ADAS_SystemStatus (0x320) 주기 송신 |
| tmr_RadarWD | 200ms (Watchdog) | RadarSensorData 수신 대기. 만료 시 gRadarTimeout=1 → checkFaults() |
| tmr_CameraWD | 200ms (Watchdog) | CameraSensorData 수신 대기. 만료 시 gCamTimeout=1 |
| tmr_VehicleWD | 200ms (Watchdog) | VehicleStatus 수신 대기. 만료 시 checkFaults() |

### ▶ 핵심 로직

// ── 상태머신 전이 조건 ────────────────────────────────────────── Standby → Armed : IGN==1 && Gear==D && Speed>0.5 km/h Armed → Risk : CollisionRisk>=1 && SensorFusionValid Armed → Standby : !IGN ¦¦ Gear!=D Risk → Evasive : TTC<=0.8s && SensorValid && EvasionAllowed Risk → Armed : CollisionRisk==0 Evasive → Armed : TTC>2.5s ¦¦ FusedDist>50m ¦¦ Override==1 Any → FailSafe : SensorFault ¦¦ CommTimeout (최우선) FailSafe → Standby : 양쪽 Sensor OK && Timeout 없음 && Disagree 없음 // ── 센서 퓨전 가중치 ──────────────────────────────────────────── Both OK : FusedDist = Radar*0.6 + Camera*0.4 Radar only OK : FusedDist = RadarDist Camera only OK : FusedDist = CamDist Both Fault/Degraded : FusedDist = 250.0, SensorValid = 0 Disagreement (diff>20m) : SensorValid = 0 // ── 회피 결정 조건 (5가지 모두 충족 필요) ────────────────────── 1. SensorFusionValid == 1 2. LeftLaneAvail==1 OR RightLaneAvail==1 3. 5 km/h < VehicleSpeed < 180 km/h 4. Override == 0 5. EPS_Ready==1 && EPS_Fault==0 방향 우선순위: 좌측(LeftLane) > 우측(RightLane) // ── TTC 임계값 ────────────────────────────────────────────────── TTC > 2.5s : Risk 없음 (CollisionRisk=0) TTC <= 2.5s : 경고 (CollisionRisk=1) FCW 송신 TTC <= 1.5s : 위험 (CollisionRisk=2) TTC <= 0.8s : 회피/AEB 트리거 // ── AEB 감속도 ────────────────────────────────────────────────── Level 1 (TTC<=0.8, Intensity=1) : Decel = 2.0 m/s² Level 2 (TTC<=0.5, Intensity=2) : Decel = 5.0 m/s² Level 3 (TTC<=0.5, Intensity=3) : Decel = 8.0 m/s² (회피+AEB 동시) FailSafe AEB : Decel = 3.0 m/s² // ── CRC 계산 ───────────────────────────────────────────────── CRC = XOR(Byte[0] ~ Byte[6]) → 마지막 바이트[7]에 저장

## 3.2 SimulatorNode

SimulatorNode 운전자 입력 시뮬레이터

### ▶ TX 메시지

| 메시지명 | ID (hex) | 주기 | TX 조건 | 신호 (주요) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DriverInput | 0x210 | 20ms | 항상 (tmr_DriverInput) | Driver_SteeringTorque(factor 0.1), Driver_BrakePressure, Driver_AccelPedal, Driver_Override |

### ▶ RX 메시지

| 메시지명 | ID (hex) | 주기 | 처리 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADAS_SystemStatus | 0x320 | 100ms | sysvar Status::ADAS::* 전체 업데이트 + Write 창 상태 전이 로그 |
| ADAS_DiagnosticStatus | 0x330 | 이벤트 | sysvar Status::ADAS::FailSafeCode 업데이트 |
| ADAS_BrakeCommand | 0x310 | 20ms | AEB 활성/해제 변화 시 Write 창 로그 |
| HMI_Warning | 0x400 | 이벤트 | sysvar Status::HMI::* 전체 업데이트 + Write 창 경고 로그 |

### ▶ sysvar 연동

| sysvar 경로 | 방향 | 트리거 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sim::Driver::SteeringTorque | R | on sysvar | 패널 TrackBar → gSteeringTorque 갱신. abs≥3Nm 시 Override=1 자동 설정 |
| Sim::Driver::BrakePressure | R | on sysvar | 패널 TrackBar → gBrakePressure 갱신. >10% 시 Override=1 자동 설정 |
| Sim::Driver::AccelPedal | R | on sysvar | 패널 TrackBar → gAccelPedal 갱신 |
| Sim::Driver::Override | R | on sysvar | 0 설정 시 SteeringTorque/BrakePressure도 0으로 동시 초기화 |
| Status::ADAS::SystemState | W | on message ADAS_SystemStatus | 0~4 상태값 패널 표시용 업데이트 |
| Status::ADAS::TTC | W | on message ADAS_SystemStatus | TTC 값 패널 숫자 표시용 |
| Status::ADAS::CollisionRisk | W | on message ADAS_SystemStatus | 0~2 Risk 레벨 |
| Status::ADAS::EvasionDir | W | on message ADAS_SystemStatus | 0~2 회피 방향 |
| Status::ADAS::SensorFusionValid | W | on message ADAS_SystemStatus | 퓨전 유효 여부 |
| Status::ADAS::FailSafeCode | W | on message ADAS_DiagnosticStatus | FailSafe 원인 코드 |
| Status::HMI::FCW_Warning | W | on message HMI_Warning | FCW 경고 플래그 |
| Status::HMI::AEB_Warning | W | on message HMI_Warning | AEB 경고 플래그 |
| Status::HMI::FailSafe_Warning | W | on message HMI_Warning | FailSafe 경고 플래그 |
| Status::HMI::Override_Warning | W | on message HMI_Warning | Override 경고 플래그 |
| Status::HMI::WarningLevel | W | on message HMI_Warning | 경고 레벨 0~3 |

### ▶ 핵심 로직

// ── on sysvar Override (해제 시 연쇄 초기화) ────────────────── if (Override == 0) { gSteeringTorque = 0.0; gBrakePressure = 0; @Sim::Driver::SteeringTorque = 0.0; @Sim::Driver::BrakePressure = 0; } // ── Override 자동 설정 임계값 ──────────────────────────────── SteeringTorque : abs(value) >= 3.0 Nm → Override = 1 BrakePressure : value > 10 % → Override = 1

## 3.3 SensorECU_Radar

SensorECU_Radar 레이더 센서 시뮬레이터

### ▶ TX 메시지

| 메시지명 | ID (hex) | 주기 | TX 조건 | 신호 (주요) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RadarSensorData | 0x100 | 20ms | Drop/Delay 적용 후 출력. Delay 시 tmr_RadarDelay로 지연 송신 | Radar_Distance(factor 0.1), Radar_RelativeSpeed(signed, factor 0.1), Radar_Status(0~2), Radar_ObjectType |

### ▶ sysvar 연동

| sysvar 경로 | 방향 | 트리거 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sim::Radar::Distance | R/W | on sysvar (읽기) / tmr_Radar (쓰기) | 읽기: 패널 TrackBar로 초기 거리 설정. 쓰기: 정상 상태 시 자동 접근 시뮬레이션 결과를 역방향 업데이트 |
| Sim::Radar::RelativeSpeed | R | on sysvar | 접근 속도 설정 (음수=접근) |
| Sim::Radar::Status | R/W | on sysvar (읽기) / FaultInject 핸들러 (쓰기) | 직접 상태 설정. FaultInject=1 시 2(Fault)로 자동 변경, =0 시 0(OK)으로 복원 |
| Sim::Radar::ObjectType | R | on sysvar | 0=없음, 1=차량, 2=보행자, 3=미상 |
| Sim::Radar::FaultInject | R | on sysvar | 1 설정 시 Status=Fault(2), 0 복귀 시 Status=OK(0) 자동 연동 |
| Sim::FaultInject::RadarDropEnable | R | on sysvar | 1=Drop 활성화 |
| Sim::FaultInject::RadarDropRate | R | on sysvar | Drop 확률 (%). random(100) < Rate 이면 해당 주기 송신 Skip |
| Sim::FaultInject::RadarDelayMs | R | on sysvar | 지연 ms. tmr_RadarDelay 타이머 사용 |

### ▶ 타이머

| 타이머명 | 주기/만료 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| tmr_Radar | 20ms | 주기 TX. 접근 시뮬레이션(gDistance 자동 감소) → Drop 체크 → Delay 체크 → output() |
| tmr_RadarDelay | gDelayMs ms (1회성) | Delay 송신. packRadarMsg() 후 이 타이머로 지연 후 output() |

### ▶ 핵심 로직

// ── 접근 시뮬레이션 (Status==OK && !FaultInject 조건) ────────── if (gDistance > 10.0) gDistance += gRelSpeed * 0.020; // delta_d = v_rel(km/h) * 20ms / 1000 * (1/3.6) // gRelSpeed = -30 km/h 이면 20ms당 약 -0.167m 감소 @Sim::Radar::Distance = gDistance; // 패널 게이지 역방향 업데이트 // ── Drop 처리 ────────────────────────────────────────────────── if (gDropEnable && gDropRate > 0) if (random(100) < gDropRate) return; // 이번 주기 송신 건너뜀 // ── Delay 처리 ───────────────────────────────────────────────── packRadarMsg(); if (gDelayMs > 0) setTimer(tmr_RadarDelay, gDelayMs); else output(msg_Radar);

## 3.4 SensorECU_Camera

SensorECU_Camera 카메라 센서 시뮬레이터

### ▶ TX 메시지

| 메시지명 | ID (hex) | 주기 | TX 조건 | 신호 (주요) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CameraSensorData | 0x110 | 50ms | Drop/Delay 적용 후 출력 | Camera_Distance(factor 0.1), Camera_ObjectDetected, Camera_LeftLaneAvailable, Camera_RightLaneAvailable, Camera_LaneWidth(factor 0.1), Camera_Status(0~2) |

### ▶ sysvar 연동

| sysvar 경로 | 방향 | 트리거 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sim::Camera::Distance | R | on sysvar | 카메라 감지 거리 설정 (자동 접근 없음) |
| Sim::Camera::ObjectDetected | R | on sysvar | 0=없음, 1=감지 |
| Sim::Camera::LeftLaneAvail | R | on sysvar | 좌측 차로 가용 여부. Write 창 로그 출력 |
| Sim::Camera::RightLaneAvail | R | on sysvar | 우측 차로 가용 여부. Write 창 로그 출력 |
| Sim::Camera::LaneWidth | R | on sysvar | 차로 폭 설정 (m) |
| Sim::Camera::Status | R | on sysvar | 0=OK, 1=Degraded, 2=Fault. Write 창 로그 출력 |
| Sim::FaultInject::CameraDropEnable | R | on sysvar | 1=Drop 활성화. Write 창 로그 출력 |
| Sim::FaultInject::CameraDropRate | R | on sysvar | Drop 확률 (%) |
| Sim::FaultInject::CameraDelayMs | R | on sysvar | 송신 지연 (ms) |

### ▶ 타이머

| 타이머명 | 주기/만료 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| tmr_Camera | 50ms | 주기 TX. Drop 체크 → packCameraMsg() → Delay 체크 → output() |
| tmr_CameraDelay | gDelayMs ms (1회성) | Delay 송신용 1회 타이머 |

## 3.5 ChassisECU

ChassisECU 차량 동역학 시뮬레이터

### ▶ TX 메시지

| 메시지명 | ID (hex) | 주기 | TX 조건 | 신호 (주요) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VehicleStatus | 0x200 | 100ms | 항상 (tmr_Vehicle) | Vehicle_Speed(factor 0.1), Vehicle_Gear(0~3), IGN_Status, Vehicle_YawRate(factor 0.1), Vehicle_LateralAccel(factor 0.01) |

### ▶ RX 메시지

| 메시지명 | ID (hex) | 주기 | 처리 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADAS_BrakeCommand | 0x310 | 20ms | AEB_Active=1이면 gTargetDecel = Target_Deceleration * 0.01, 아니면 0 |
| DriverInput | 0x210 | 20ms | gAccelPedal = Driver_AccelPedal, gBrakePedal = Driver_BrakePressure |

### ▶ sysvar 연동

| sysvar 경로 | 방향 | 트리거 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sim::Vehicle::Speed | R/W | on sysvar (읽기) / tmr_Vehicle (쓰기) | 읽기: >0이면 패널 직접 입력 모드 활성(gPanelSpeedOverride=1). 쓰기: 동역학 계산 모드일 때 계산 결과 역방향 업데이트 |
| Sim::Vehicle::Gear | R | on sysvar | 기어 변경. Write 창 로그 출력 |
| Sim::Vehicle::IGN | R | on sysvar | IGN=0 시 gSpeed=0, sysvar::Speed도 0으로 리셋 |

### ▶ 타이머

| 타이머명 | 주기/만료 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| tmr_Vehicle | 100ms | 동역학 계산 (패널 Override 아닐 때) → VehicleStatus 송신 → sysvar::Speed 역방향 업데이트 |

### ▶ 동역학 모델

// ── 패널 Override 모드가 아닐 때 100ms 주기 계산 ────────────── accel = gAccelPedal * 0.02 // 가속 효과 (km/h per 100ms) brake = gBrakePedal * 0.05 // 브레이크 효과 adasBr = gTargetDecel * 0.36 * 0.1 // ADAS AEB 감속 효과 gSpeed = gSpeed + accel - brake - adasBr gSpeed = clamp(gSpeed, 0.0, 250.0) // ── 패널 Override 판별 ───────────────────────────────────────── on start: sv = @Sim::Vehicle::Speed if sv > 0 → gPanelSpeedOverride = 1 (직접 입력 모드) if sv == 0 → gPanelSpeedOverride = 0 (동역학 계산 모드) on sysvar Speed: sv > 0 → override 모드, sv == 0 → 동역학 모드로 전환

## 3.6 EPS_ECU

EPS_ECU 전동 파워스티어링 시뮬레이터

### ▶ TX 메시지

| 메시지명 | ID (hex) | 주기 | TX 조건 | 신호 (주요) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EPS_Status | 0x410 | 50ms | 항상 (tmr_EPS) | EPS_Ready(0/1), EPS_ActualAngle(factor 0.01, signed), EPS_Torque, EPS_Fault(0/1) |

### ▶ RX 메시지

| 메시지명 | ID (hex) | 주기 | 처리 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADAS_SteeringCommand | 0x300 | 20ms | Steering_Active=1이면 gTargetAngle/gTorque 업데이트, 0이면 0으로 리셋 |

### ▶ sysvar 연동

| sysvar 경로 | 방향 | 트리거 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ctrl::EPS::FaultInject | R/W | on sysvar (읽기) / 범위초과 (쓰기) | 읽기: 패널 버튼 → gFault=1, gReady=0. 쓰기: 조향각이 ±30deg 초과 시 자동 1로 set (양방향) |
| Status::EPS::Ready | W | tmr_EPS (50ms) | Ready 상태 패널 Indicator 업데이트 |
| Status::EPS::ActualAngle | W | tmr_EPS (50ms) | 실제 조향각 패널 게이지 업데이트 (-30~30 deg) |
| Status::EPS::Fault | W | tmr_EPS (50ms) / 범위초과 | Fault 플래그 패널 Indicator |

### ▶ 조향각 추종 로직

// ── 50ms 주기 (TRACK_RATE = 0.5 deg/50ms = 10 deg/s) ────────── delta = gTargetAngle - gActualAngle if (abs(delta) <= TRACK_RATE) gActualAngle = gTargetAngle // 도달 else gActualAngle += (delta > 0) ? +0.5 : -0.5 // 추종 // ── 범위 초과 → 자동 Fault ───────────────────────────────────── if (gActualAngle > 30.0) { gActualAngle = 30.0; gFault=1; gReady=0; @Ctrl::EPS::FaultInject = 1; } if (gActualAngle < -30.0) { gActualAngle = -30.0; gFault=1; gReady=0; @Ctrl::EPS::FaultInject = 1; } // ── 조향 강도 → 각도 변환 (ADAS_ECU tmr_Steering에서) ───────── SteerIntensity=1: angle = ±1.5 deg, Torque=33 SteerIntensity=2: angle = ±3.0 deg, Torque=66 SteerIntensity=3: angle = ±4.5 deg, Torque=99

## 3.7 ESC_ECU

ESC_ECU 전자 안정성 제어 시뮬레이터

### ▶ TX 메시지

| 메시지명 | ID (hex) | 주기 | TX 조건 | 신호 (주요) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESC_Status | 0x420 | 50ms | 항상 (tmr_ESC) | ESC_Active, ESC_Ready(고정=1), ESC_Intervention(0~3), Wheel_Speed_FL/FR(factor 0.1) |

### ▶ RX 메시지

| 메시지명 | ID (hex) | 주기 | 처리 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADAS_BrakeCommand | 0x310 | 20ms | AEB_Active=1이면 gActive=1, gIntervention=AEB_Level, gCurrentDecel 업데이트. 0이면 모두 초기화 |
| VehicleStatus | 0x200 | 100ms | gVehSpeed = Vehicle_Speed×0.1, WheelFL=Speed×0.99, WheelFR=Speed×1.01 |

### ▶ sysvar 연동

| sysvar 경로 | 방향 | 트리거 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| Status::ESC::Active | W | tmr_ESC (50ms) | AEB 개입 활성 여부 |
| Status::ESC::Intervention | W | tmr_ESC (50ms) | 개입 레벨 0~3 |
| Status::ESC::WheelSpeedFL | W | tmr_ESC (50ms) | 전좌 휠속도 (km/h) |
| Status::ESC::WheelSpeedFR | W | tmr_ESC (50ms) | 전우 휠속도 (km/h) |

## 3.8 HMI_ECU

HMI_ECU 디스플레이 / 로깅 모니터

### ▶ TX 메시지

없음 — RX 전용 노드

### ▶ RX 메시지

| 메시지명 | ID (hex) | 주기 | 처리 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| HMI_Warning | 0x400 | 이벤트 | 경고 레벨 변화 시 Write 창에 박스형 출력 (FCW/AEB/FailSafe/Override 플래그별 분기) |
| ADAS_SystemStatus | 0x320 | 100ms | 상태 전이 시, Risk 레벨 변화 시 Write 창 로그. 🔴/⚠/✅ 아이콘 포함 |
| ADAS_BrakeCommand | 0x310 | 20ms | AEB_Active 변화 시 🛑 AEB 활성/비활성 로그 |
| EPS_Status | 0x410 | 50ms | EPS_Fault=1 시 ⚠ EPS Fault 로그 |
| ESC_Status | 0x420 | 50ms | ESC_Active=1 시 개입 레벨/휠속도 로그 |

### ▶ sysvar 연동

HMI_ECU는 sysvar를 직접 읽거나 쓰지 않습니다. 패널의 Indicator/Gauge는 아래 sysvar에 직접 바인딩되며, ADAS_ECU와 각 ECU 노드가 업데이트합니다.

| 패널 컨트롤 | 바인딩 sysvar | 업데이트 담당 |
| --- | --- | --- |
| State Indicator (5색) | Status::ADAS::SystemState | ADAS_ECU + SimulatorNode |
| TTC Gauge | Status::ADAS::TTC | ADAS_ECU + SimulatorNode |
| Risk Indicator (3색) | Status::ADAS::CollisionRisk | ADAS_ECU + SimulatorNode |
| FailSafe Code Text | Status::ADAS::FailSafeCode | ADAS_ECU + SimulatorNode |
| FCW Warning LED | Status::HMI::FCW_Warning | ADAS_ECU + SimulatorNode |
| AEB Warning LED | Status::HMI::AEB_Warning | ADAS_ECU + SimulatorNode |
| FailSafe Warning LED | Status::HMI::FailSafe_Warning | ADAS_ECU |
| Warning Level Bar | Status::HMI::WarningLevel | ADAS_ECU + SimulatorNode |
| EPS Ready LED | Status::EPS::Ready | EPS_ECU |
| EPS Angle Gauge | Status::EPS::ActualAngle | EPS_ECU |
| ESC Active LED | Status::ESC::Active | ESC_ECU |
| ESC Intervention Bar | Status::ESC::Intervention | ESC_ECU |

## 3.9 DiagnosisECU

DiagnosisECU 진단 모니터 / DTC 기록

### ▶ TX 메시지

없음 — RX 전용 노드

### ▶ RX 메시지

| 메시지명 | ID (hex) | 주기 | 처리 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADAS_DiagnosticStatus | 0x330 | 이벤트 | DTC_Present=1 시 DTC_Code를 gDTC_Log[64]에 누적, 고장 시작 시간 기록. DTC_Present=0 복귀 시 고장 지속시간 출력. Timeout/Disagreement 플래그도 로그 |
| ADAS_SystemStatus | 0x320 | 100ms | SensorFusion_Valid=0 시 ⚠ 퓨전 무효 로그 |
| EPS_Status | 0x410 | 50ms | EPS_Fault=1 시 🔴 EPS Fault #N 로그, gEPS_FaultCnt 누적 |

### ▶ sysvar 연동

DiagnosisECU는 sysvar를 직접 읽거나 쓰지 않습니다. 패널의 FailSafe Code Text Indicator는 Status::ADAS::FailSafeCode에 직접 바인딩됩니다.

### ▶ 핵심 변수

| 변수명 | 타입 | 초기값 | 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gDTC_Log[64] | int[] | — | DTC 코드 누적 배열 (최대 64개) |  |
| gDTC_Count | int | 0 | 누적된 DTC 총 개수 |  |
| gFSCount | int | 0 | FailSafe 진입 이벤트 총 횟수 |  |
| gEPS_FaultCnt | int | 0 | EPS Fault 이벤트 총 횟수 |  |
| gFaultStart | dword | 0 | 현재 Fault 시작 시각 (ms, timeNow()/100000) |  |
| gInFault | int | 0 | 현재 Fault 진행 중 여부 플래그 |  |

### ▶ 측정 종료 리포트 (on stopMeasurement)

═══════════════════════════════════════════ DIAGNOSIS REPORT ═══════════════════════════════════════════ FailSafe Events : N EPS Fault Events : N DTC Count : N [00] DTC=0xA001 (SensorDegraded) [01] DTC=0xA002 (SensorFault) [02] DTC=0xA003 (CommTimeout) [03] DTC=0xA004 (CompositeFault) ═══════════════════════════════════════════

# 4. 시스템 데이터 흐름

## 4.1 CAN 메시지 흐름

SensorECU_Radar ──[RadarSensorData 0x100 @20ms]──► SensorECU_Camera ──[CameraSensorData 0x110 @50ms]──► ADAS_ECU SimulatorNode ──[DriverInput 0x210 @20ms]──► (메인 로직) ChassisECU ──[VehicleStatus 0x200 @100ms]──► ¦ EPS_ECU ──[EPS_Status 0x410 @50ms]───► ¦ ESC_ECU ──[ESC_Status 0x420 @50ms]───► ¦ ¦ ADAS_ECU ──[ADAS_SteeringCommand 0x300 @20ms]────────► EPS_ECU ADAS_ECU ──[ADAS_BrakeCommand 0x310 @20ms]────────► ESC_ECU └────────────────────────────────────────────► ChassisECU ADAS_ECU ──[ADAS_SystemStatus 0x320 @100ms]───────► SimulatorNode HMI_ECU DiagnosisECU ADAS_ECU ──[ADAS_DiagnosticStatus 0x330 event]──────► SimulatorNode DiagnosisECU ADAS_ECU ──[HMI_Warning 0x400 event]──────► SimulatorNode HMI_ECU

## 4.2 sysvar 흐름

[패널 입력] ──────────────────────────────────── [CAPL 읽기 (R)] Panel TrackBar (SteeringTorque) ──► Sim::Driver::SteeringTorque ──► SimulatorNode Panel TrackBar (BrakePressure) ──► Sim::Driver::BrakePressure ──► SimulatorNode Panel Switch (Override) ──► Sim::Driver::Override ──► SimulatorNode Panel TrackBar (RadarDistance) ──► Sim::Radar::Distance ──► SensorECU_Radar Panel Selector (RadarStatus) ──► Sim::Radar::Status ──► SensorECU_Radar Panel Button (RadarFaultInj) ──► Sim::Radar::FaultInject ──► SensorECU_Radar Panel Spinner (RadarDropRate) ──► Sim::FaultInject::RadarDropRate──► SensorECU_Radar Panel TrackBar (Speed) ──► Sim::Vehicle::Speed ──► ChassisECU Panel Selector (Gear) ──► Sim::Vehicle::Gear ──► ChassisECU Panel Switch (EPSFaultInj) ──► Ctrl::EPS::FaultInject ──► EPS_ECU [CAPL 쓰기 (W)] ──────────────────────────────── [패널 표시] ADAS_ECU → Status::ADAS::SystemState ──► State Indicator ADAS_ECU → Status::ADAS::TTC ──► TTC Gauge ADAS_ECU → Status::ADAS::CollisionRisk ──► Risk Indicator ADAS_ECU → Status::ADAS::FailSafeCode ──► FailSafe Text ADAS_ECU → Status::HMI::FCW_Warning ──► FCW LED EPS_ECU → Status::EPS::ActualAngle ──► Angle Gauge ESC_ECU → Status::ESC::Active ──► ESC LED ChassisECU→ Sim::Vehicle::Speed ──► Speed Gauge (역방향) SensorECU_Radar → Sim::Radar::Distance ──► Distance Gauge (역방향)

# 5. Fault Injection 시나리오

패널의 Sim::FaultInject 네임스페이스 sysvar를 조작하여 아래 시나리오를 재현할 수 있습니다.

| 시나리오 | 설정 sysvar | 기댓값 | 관찰 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| 레이더 단독 Fault | Sim::Radar::FaultInject = 1 | Camera만 사용 퓨전. TTC 계산 지속 | ADAS_ECU: gRadarStatus=2 → runFusion() → gFusedDist=CamDist. FailSafe 코드=2 |
| 카메라 단독 Fault | Sim::Camera::Status = 2 | Radar만 사용 퓨전 | gCamStatus=2 → gFusedDist=RadarDist |
| 양쪽 Sensor Fault | Radar::FaultInject=1 + Camera::Status=2 | FailSafe 진입. Decel=3.0 | gSensorValid=0 → enterFailSafe(2 or 4). sysvar::FailSafeCode=2 or 4 |
| Radar 통신 단절 | RadarDropEnable=1 + RadarDropRate=100 | 200ms 후 Watchdog 만료 → FailSafe(3) | gRadarTimeout=1 → enterFailSafe(3). sysvar::FailSafeCode=3 |
| 센서 불일치 | Radar::Distance=50 + Camera::Distance=120 | SensorFusionValid=0, 위험 없음 | gSensorDisagree=1 → gSensorValid=0. 패널 SensorFusionValid Indicator 꺼짐 |
| 레이더 송신 지연 | RadarDelayMs=300 | TTC 계산이 불안정해짐 | ADAS_ECU 수신 불규칙 → 상태 오진단 관찰 |
| EPS Fault 주입 | Ctrl::EPS::FaultInject=1 | Evasive 진입 불가 또는 FailSafe 전이 | decideEvasion(): !EPS_Ready → 회피 불가. Evasive 중이면 enterFailSafe(2) |
| 운전자 Override | Sim::Driver::Override=1 | Evasive 상태 해제 → Armed 복귀 | gOverride=1 → changeState(1). AEB/Evasion 모두 초기화 |

# 6. CANoe 설정 체크리스트

| # | 항목 | 방법 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DBC 파일 임포트 | File > Import > ADAS_CollisionAvoidance.dbc | 11개 메시지, 9개 노드 정의 포함 |
| 2 | sysvar 파일 임포트 | Tools > System Variables > File > Import > ADAS_CollisionAvoidance.sysvar | 43개 변수, 10개 네임스페이스 자동 생성 |
| 3 | CAPL 노드 등록 | 각 ECU에 해당 .can 파일 연결 | 9개 노드: ADAS_ECU, SimulatorNode, SensorECU_Radar/Camera, ChassisECU, EPS_ECU, ESC_ECU, HMI_ECU, DiagnosisECU |
| 4 | 패널 컨트롤 바인딩 | Panel Editor에서 각 컨트롤의 Variable 속성에 sysvar 연결 | TrackBar: Sim::Driver::SteeringTorque 등. Indicator: Status::ADAS::SystemState 등 |
| 5 | 시뮬레이션 버스 설정 | Simulation Setup > 가상 CAN 채널 추가 | Channel 1: CAN 500kbps 권장 |
| 6 | 측정 시작 | F9 또는 Start Measurement | on start 에서 sysvar 초기값 자동 로드됨 |
| 7 | 동작 확인 | Write 창에서 [ADAS_ECU] Initialized. State=Standby 확인 | 시동(IGN=1) + 기어D + 속도>0 → State → ARMED |